# CADERNO DE ANEXOS DO TERMO DE REFERENCIA

Objeto: Contratacao de servicos continuados de comunicacao de dados por MPLS para interconexao das unidades do TRT10 a Sede, em arquitetura integrada com a SD-WAN atual.

Orgao: Tribunal Regional do Trabalho da 10a Regiao - TRT10

Unidade demandante: Coordenadoria de Infraestrutura de Tecnologia - CDTEC

Versao: Minuta tecnica preliminar

Data: 21/05/2026

# Registro de Evidencias e Premissas

A base local da skill etp-nagem-v2 retornou apenas precedente generico de Termo de Referencia, com numeroControlePNCP 83102335000148-1-000005/2023, sem orgao, ano, dominio tecnologico, subdominio ou cluster de solucao preenchidos. Por essa razao, os anexos abaixo devem ser tratados como minuta tecnica e hipotese de trabalho, a ser validada pela pesquisa de mercado, area tecnica, area de contratos e assessoria juridica.

As premissas tecnicas adotadas sao:

a Sede possui 3 saidas redundantes de Internet;

a SD-WAN atual sera preservada e utilizada preferencialmente para trafego de Internet;

o MPLS sera utilizado preferencialmente para trafego critico, institucional e corporativo interno;

MPLS e SD-WAN deverao permitir contingencia cruzada, transportando qualquer classe de trafego em caso de indisponibilidade ou degradacao relevante de uma das camadas;

todas as demais localidades deverao ser interconectadas a Sede por MPLS;

as capacidades indicadas sao preliminares e dependem de validacao por medicao de trafego e pesquisa de precos.

# Anexo I - Arquitetura Tecnica da Solucao

## 1. Objetivo

Este anexo descreve a arquitetura tecnica pretendida para a solucao de rede privada corporativa integrada a SD-WAN, com foco em disponibilidade, continuidade operacional, seguranca, governanca de trafego, monitoramento e previsibilidade para sistemas criticos.

## 2. Visao de arquitetura

A arquitetura devera operar em modelo hub-and-spoke, com a Sede como concentrador preferencial da rede privada MPLS e da saida de Internet. As unidades remotas deverao possuir circuito MPLS para a Sede e manter a conectividade SD-WAN vigente. O roteamento devera priorizar o MPLS para trafego critico e a SD-WAN para trafego de Internet, preservando a possibilidade de contingencia cruzada.

Figura 1 - Arquitetura proposta SD-WAN + MPLS

## 3. Papeis das camadas de conectividade

| Camada | Uso preferencial | Uso em contingencia | Observacoes |
| --- | --- | --- | --- |
| MPLS | Sistemas criticos, autenticacao, servicos internos, integracoes institucionais, administracao e monitoramento | Trafego de Internet quando a SD-WAN estiver indisponivel ou degradada | Deve suportar QoS, isolamento logico, roteamento controlado e SLA mensuravel |
| SD-WAN | Trafego de Internet e acesso a servicos externos | Trafego critico quando o MPLS estiver indisponivel ou degradado | Permanece como contrato correlato e deve ser integrada ao projeto executivo |
| Saidas de Internet da Sede | Egressao preferencial centralizada, seguranca, filtragem e observabilidade | Continuidade de acesso para unidades em contingencia | Considera 3 saidas redundantes na Sede |

## 4. Fluxos de trafego

| Fluxo | Caminho preferencial | Caminho alternativo | Responsabilidade de politica |
| --- | --- | --- | --- |
| Unidade para sistemas internos na Sede | MPLS | SD-WAN | CDTEC, com apoio da contratada |
| Unidade para redes institucionais externas integradas a Sede | MPLS | SD-WAN | CDTEC, com apoio da contratada |
| Unidade para Internet | SD-WAN | MPLS via Sede | CDTEC |
| Sede para unidades | MPLS | SD-WAN | CDTEC, com apoio da contratada |
| Monitoramento e administracao | MPLS | SD-WAN | CDTEC |

## 5. Principios de desenho

Evitar dependencia exclusiva de uma unica tecnologia de transporte.

Separar fluxos criticos e fluxos de Internet por politica de roteamento.

Centralizar seguranca e observabilidade na Sede sempre que tecnicamente adequado.

Garantir retorno controlado ao caminho preferencial apos evento de contingencia.

Manter compatibilidade com os ativos, firewalls, roteadores e controladores SD-WAN existentes.

Evitar especificacao por marca, modelo ou fabricante.

# Anexo II - Localidades, Capacidades e Escopo dos Circuitos

## 1. Localidades abrangidas

| Item | Localidade | UF | Capacidade minima MPLS proposta | Papel na topologia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Edificio Sede | DF | 1 Gbps | Concentrador preferencial |
| 2 | Foro de Brasilia | DF | 1 Gbps | Unidade de alta demanda |
| 3 | Predio de Apoio | DF | 200 Mbps | Unidade metropolitana |
| 4 | Foro de Taguatinga | DF | 200 Mbps | Unidade regional DF |
| 5 | Foro de Palmas | TO | 200 Mbps | Polo regional TO |
| 6 | Vara do Gama | DF | 50 Mbps | Unidade remota |
| 7 | Foro de Araguaina | TO | 50 Mbps | Unidade remota |
| 8 | Vara de Gurupi | TO | 50 Mbps | Unidade remota |
| 9 | Vara de Dianopolis | TO | 50 Mbps | Unidade remota |
| 10 | Vara de Guarai | TO | 50 Mbps | Unidade remota |

## 2. Escopo minimo por circuito

Cada circuito devera contemplar:

acesso fisico ou logico necessario a prestacao do servico;

CPE ou equipamento equivalente, quando necessario;

instalacao, configuracao, ativacao e testes;

enderecamento e roteamento conforme projeto executivo;

monitoramento 24x7;

suporte tecnico e manutencao;

relatorio mensal de desempenho e disponibilidade;

documentacao as built.

## 3. Capacidades

As capacidades indicadas sao hipoteses de trabalho. A versao final devera ser confirmada por:

medicao de trafego atual da SD-WAN por localidade;

avaliacao de simultaneidade de usuarios e sistemas;

volume de trafego critico;

crescimento esperado;

criticidade operacional da localidade;

pesquisa de mercado e disponibilidade de atendimento.

# Anexo III - Requisitos Tecnicos Detalhados

## 1. Rede privada e isolamento

A solucao devera prover rede privada corporativa por MPLS L3 VPN ou tecnologia equivalente, desde que atenda aos requisitos de isolamento logico, roteamento controlado, suporte a QoS, monitoramento e SLA. Quando utilizada tecnologia equivalente, a licitante devera demonstrar que a solucao entrega resultado funcional equivalente ao MPLS pretendido.

## 2. Roteamento

O projeto executivo devera definir, no minimo:

protocolos de roteamento utilizados, preferencialmente BGP ou OSPF, ou justificativa para uso de roteamento estatico;

redes anunciadas por localidade;

metricas, prioridades e preferencias de caminho;

politica de failover entre MPLS e SD-WAN;

politica de retorno ao caminho preferencial;

tratamento de rotas default;

prevencao de loops;

matriz de responsabilidades por configuracao.

## 3. QoS

A solucao devera suportar, no minimo, quatro classes logicas de servico, ajustaveis no projeto executivo:

| Classe | Uso previsto | Prioridade sugerida | Observacao |
| --- | --- | --- | --- |
| Critica | Sistemas judiciais, autenticacao, servicos internos essenciais e administracao | Alta | Deve ter tratamento preferencial no MPLS |
| Tempo real | Voz, video e colaboracao, quando aplicavel | Alta ou media | Depende de validacao da CDTEC |
| Corporativa | Sistemas administrativos e integracoes institucionais | Media | Trafego institucional regular |
| Melhor esforco | Atualizacoes, navegacao e trafego nao critico | Baixa | Pode usar preferencialmente SD-WAN/Internet |

As marcacoes DSCP, percentuais de reserva, filas e politicas de descarte deverao ser definidos no projeto executivo, sem impor marca ou fabricante especifico.

## 4. Seguranca

A contratada devera:

manter sigilo sobre informacoes de topologia, enderecamento, rotas e configuracoes;

restringir acessos administrativos aos equipamentos sob sua responsabilidade;

registrar alteracoes relevantes;

comunicar incidentes de seguranca que afetem a prestacao do servico;

preservar isolamento logico do trafego do TRT10;

nao compartilhar configuracoes sensiveis com terceiros nao autorizados;

apoiar a CDTEC na analise de eventos de indisponibilidade ou degradacao.

## 5. Equipamentos e licencas

Todos os equipamentos, modulos, licencas, fontes, cabos, transceptores, suportes e demais elementos necessarios a prestacao do servico deverao ser fornecidos pela contratada, salvo itens expressamente indicados como responsabilidade do TRT10 no projeto executivo.

# Anexo IV - Implantacao, Migracao e Rollback

## 1. Plano de implantacao

A contratada devera apresentar plano de implantacao em ate 10 dias uteis apos a assinatura do contrato ou emissao da ordem de servico, contendo:

cronograma por localidade;

responsaveis tecnicos;

prerequisitos de infraestrutura;

janelas de intervencao;

atividades de instalacao;

testes previstos;

riscos da implantacao;

plano de comunicacao;

plano de rollback.

## 2. Fases sugeridas

| Fase | Escopo | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sede | Concentrador MPLS ativado, rotas base validadas e monitoramento habilitado |
| 2 | Foro de Brasilia, Predio de Apoio, Taguatinga e Palmas | Unidades de maior capacidade ativadas e integradas |
| 3 | Gama, Araguaina, Gurupi, Dianopolis e Guarai | Unidades remotas ativadas |
| 4 | Operacao assistida | Testes de estabilidade, QoS, failover, relatorios e saneamento de pendencias |

## 3. Criterios de janela de mudanca

Intervencoes com risco de indisponibilidade deverao ser previamente aprovadas pela CDTEC. A solicitacao de janela devera informar:

localidade afetada;

data e horario pretendidos;

atividades previstas;

impacto esperado;

tempo maximo de indisponibilidade;

responsaveis;

criterio de sucesso;

criterio de rollback.

## 4. Rollback

O rollback devera ser acionado quando houver falha de conectividade, perda de acesso a sistemas criticos, degradacao severa, falha de roteamento ou qualquer condicao definida pela CDTEC como impeditiva de continuidade da mudanca. O plano devera indicar os passos para retorno ao estado anterior e os registros que deverao ser preservados.

# Anexo V - Plano de Testes e Aceite

## 1. Testes minimos por localidade

| Teste | Evidencia esperada | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Identificacao do circuito | Designacao do circuito e localidade | Obrigatorio |
| Banda contratada | Teste ou evidencia tecnica compativel com a capacidade contratada | Obrigatorio |
| Conectividade com a Sede | Ping, traceroute ou teste equivalente | Obrigatorio |
| Roteamento | Rotas e caminhos conforme projeto executivo | Obrigatorio |
| Acesso a servicos institucionais | Validacao pela CDTEC | Obrigatorio |
| Monitoramento | Circuito visivel em ferramenta ou portal | Obrigatorio |
| Chamado teste | Protocolo aberto e encerrado | Obrigatorio |
| Medicao de latencia e perda | Relatorio inicial de desempenho | Obrigatorio |
| Failover MPLS para SD-WAN | Evidencia de continuidade, quando tecnicamente aplicavel | Obrigatorio para aceite final da arquitetura |
| Failover SD-WAN para MPLS | Evidencia de continuidade, quando tecnicamente aplicavel | Obrigatorio para aceite final da arquitetura |
| Retorno ao caminho preferencial | Evidencia de reconvergencia controlada | Obrigatorio |
| Documentacao as built | Documento entregue e validado | Obrigatorio |

## 2. Aceite provisorio

O aceite provisorio por localidade podera ocorrer apos a ativacao do circuito, validacao de conectividade, registro no monitoramento, teste de chamado e entrega da documentacao minima da localidade.

## 3. Aceite definitivo

O aceite definitivo devera ocorrer apos periodo de observacao e saneamento das pendencias identificadas. A duracao do periodo de observacao devera ser definida no TR final ou na ordem de servico, conforme criticidade e cronograma.

## 4. Pendencias de aceite

As pendencias deverao ser classificadas como:

| Classe | Descricao | Efeito no aceite |
| --- | --- | --- |
| Bloqueante | Impede uso do circuito ou causa indisponibilidade relevante | Impede aceite |
| Critica | Afeta funcao essencial, SLA, roteamento ou seguranca | Pode impedir aceite definitivo |
| Menor | Nao impede uso, mas exige correcao documentada | Pode permitir aceite com ressalva |

# Anexo VI - Niveis de Servico, Medicao e Glosas

## 1. Indicadores minimos

| Indicador | Meta sugerida | Forma de afericao |
| --- | --- | --- |
| Disponibilidade Sede | 99,90% mensal | Relatorio da contratada e validacao da fiscalizacao |
| Disponibilidade demais localidades | 99,70% mensal | Relatorio da contratada e validacao da fiscalizacao |
| Inicio de atendimento para incidente critico | ate 2 horas | Registro de chamado |
| Prazo de reparo critico | ate 8 horas, salvo justificativa aceita pela fiscalizacao | Registro de chamado |
| Entrega do relatorio mensal | ate o 5o dia util do mes subsequente | Entrega documental |
| Latencia, perda e jitter | A definir no TR final por localidade/regiao | Medicoes automatizadas |

As metas de latencia, perda de pacotes e jitter devem ser definidas apos pesquisa de mercado e validacao tecnica, para evitar exigencia inexequivel ou insuficiente.

## 2. Formula de disponibilidade

D = [(To - Ti) / To] x 100

Onde:

D representa a disponibilidade mensal;

To representa o total de minutos do periodo de apuracao;

Ti representa o tempo de indisponibilidade imputavel a contratada.

## 3. Eventos desconsideraveis

Somente poderao ser desconsiderados do calculo:

manutencoes programadas previamente aprovadas pela CDTEC;

falhas comprovadamente causadas por infraestrutura interna do TRT10 fora da responsabilidade da contratada;

eventos de forca maior devidamente comprovados;

periodos em que a indisponibilidade decorra de ordem expressa do TRT10.

## 4. Glosa por indisponibilidade

Como hipotese de trabalho, a glosa podera ser proporcional ao valor mensal do circuito afetado:

Vd = V x [1 - (D / 100)]

Onde:

Vd representa o valor de desconto;

V representa o valor mensal do circuito afetado;

D representa a disponibilidade mensal apurada.

O TR final podera estabelecer glosas adicionais por atraso de implantacao, ausencia de relatorio, descumprimento de prazo de atendimento ou reincidencia.

# Anexo VII - Matriz de Riscos

| Risco | Causa provavel | Probabilidade | Impacto | Mitigacao | Responsavel sugerido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pesquisa de precos insuficiente | Baixa disponibilidade de referencias comparaveis | Media | Alto | Coletar propostas, contratações similares e memoria de calculo | Equipe de planejamento |
| Restricao indevida de competitividade | Exigencia excessivamente fechada para MPLS ou qualificacao tecnica | Media | Alto | Usar requisitos funcionais e aceitar tecnologia privada equivalente | Equipe de planejamento |
| Atraso na implantacao | Dependencia de infraestrutura local ou operadora | Media | Alto | Cronograma por fases, plano de implantacao e glosa por atraso | Contratada |
| Capacidade insuficiente | Dimensionamento sem medicao real de trafego | Media | Medio | Medir uso atual, prever upgrade e acompanhar percentil de utilizacao | CDTEC |
| Capacidade superdimensionada | Ausencia de estudo de demanda | Media | Medio | Validar demanda por localidade e comparar alternativas | CDTEC |
| Falha de integracao MPLS/SD-WAN | Rotas, metricas ou politicas inconsistentes | Media | Alto | Projeto executivo, matriz de responsabilidade e testes de failover | Contratada e CDTEC |
| Indisponibilidade de circuito | Falha de backbone, acesso local ou CPE | Media | Alto | SLA, monitoramento, glosas e contingencia pela SD-WAN | Contratada |
| Falha comum em infraestrutura fisica | Mesma rota fisica ou dependencia local | Media | Alto | Rotas distintas quando viavel e planejamento de contingencia | Contratada |
| SLA sem afericao adequada | Relatorios insuficientes ou falta de validacao | Media | Medio | Relatorio padronizado e validacao pela fiscalizacao | Fiscalizacao tecnica |
| Dificuldade de troubleshooting | Multiplicidade de fornecedores | Media | Medio | Matriz RACI e canais de escalonamento | CDTEC |
| Incidente de seguranca | Exposicao de configuracoes ou acesso indevido | Baixa | Alto | Sigilo, controle de acesso, logs e comunicacao de incidentes | Contratada |
| Falta de dotacao ou PCA/SIGEO | Pendencia administrativa | Media | Alto | Confirmar item, estimativa e disponibilidade orcamentaria | Area administrativa |

# Anexo VIII - Modelo de Relatorio Mensal

## 1. Identificacao

| Campo | Conteudo esperado |
| --- | --- |
| Contrato | Numero do contrato |
| Competencia | Mes/ano |
| Contratada | Razao social |
| Gestor/fiscal | Nome do responsavel |
| Data de entrega | Data do relatorio |

## 2. Indicadores por circuito

| Localidade | Designacao do circuito | Capacidade | Disponibilidade | Indisponibilidade | Chamados | MTTR | Utilizacao pico | Observacoes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sede | A informar | 1 Gbps | A informar | A informar | A informar | A informar | A informar | A informar |
| Foro de Brasilia | A informar | 1 Gbps | A informar | A informar | A informar | A informar | A informar | A informar |
| Demais localidades | A informar | Conforme contrato | A informar | A informar | A informar | A informar | A informar | A informar |

## 3. Incidentes

Cada incidente devera conter:

protocolo;

localidade;

data e hora de abertura;

data e hora de inicio de atendimento;

data e hora de normalizacao;

severidade;

causa raiz;

acao corretiva;

impacto percebido;

indicacao de glosa, quando aplicavel.

## 4. Manutencoes programadas

Informar todas as manutencoes programadas, aprovadas ou rejeitadas, com data, janela, localidade, impacto, responsavel e resultado.

## 5. Eventos de contingencia

O relatorio devera indicar eventos de failover, uso de caminho alternativo, retorno ao caminho preferencial e qualquer degradacao relevante entre MPLS e SD-WAN, quando identificavel pela contratada.

# Anexo IX - Modelo de Pesquisa de Precos e Comparacao de Alternativas

## 1. Objetivo

Este anexo orienta a coleta de informacoes para comparar a Solucao 1, Solucao 2 e Solucao 3 avaliadas no ETP, sem substituir a pesquisa formal conduzida pela area competente.

## 2. Alternativas a comparar

| Alternativa | Descricao | Dados minimos a coletar |
| --- | --- | --- |
| Solucao 1 - MPLS integrado a SD-WAN | MPLS para trafego critico e SD-WAN para Internet, com contingencia cruzada | Preco por circuito, instalacao, CPE, SLA, latencia, suporte, prazo de implantacao, upgrade |
| Solucao 2 - Links satelitais | Enlaces satelitais para funcao equivalente ou contingencia | Preco por Mbps, latencia, franquia, disponibilidade, restricoes tecnicas, antena/equipamentos |
| Solucao 3 - Internet com VPN ponto a ponto | Links comuns de Internet com tuneis VPN | Preco por link, IP fixo, banda garantida, suporte, disponibilidade, custo operacional de VPN |

## 3. Criterios qualitativos

| Criterio | Peso sugerido | Observacao |
| --- | --- | --- |
| Disponibilidade e SLA | Alto | Essencial para atividade jurisdicional e administrativa |
| Previsibilidade de desempenho | Alto | Relevante para sistemas criticos |
| Seguranca e isolamento | Alto | Importante para trafego institucional |
| Custo total | Alto | Deve considerar mensalidade, instalacao, equipamentos e operacao |
| Complexidade operacional | Medio | Considerar troubleshooting, monitoramento e suporte |
| Prazo de implantacao | Medio | Relevante para continuidade contratual |
| Expansibilidade | Medio | Considerar aumento de banda e novas unidades |

## 4. Pendencias para pesquisa final

Definir periodo de vigencia considerado na comparacao.

Confirmar se instalacao e equipamentos serao cobrados separadamente.

Coletar evidencias de mercado suficientes para cada alternativa.

Registrar premissas de atualizacao de valores.

Justificar eventual nao comparacao de alternativa por inviabilidade tecnica ou ausencia de fornecedores.